# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2024〕28号

重庆千鸟新材料有限公司：

你单位报送的云阳县千鸟塑料制品制造项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆润绿环保工程有限公司编制的《重庆千鸟新材料有限公司云阳县千鸟塑料制品制造项目环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。

二、建设内容和规模：项目建设地址位于重庆云阳工业园区人和组团幻影B7号楼1层，租用园区现有厂房2600㎡，新建3条塑胶颗粒生产线，建成后将实现年产PBAT塑胶颗粒2500吨、PE塑胶颗粒3500吨、TPU塑胶颗粒1000吨。主要生产设备包括送料机、清洗机、破碎机、撕碎机、挤出机、风管机、切粒机、控干机等。项目组成主要包括主体工程（PBAT/TPU塑胶颗粒生产车间、PE塑胶颗粒生产车间）、辅助工程（维修间等）、公用工程（循环冷却水系统等）、储运工程（库房、仓库等）及环保工程（废气处理设备、沉淀池、危险废物暂存间等）。项目劳动定员32人，不设置员工宿舍和食堂；计划年工作时间300天，8h/班，2班/天。项目总投资4600万元，其中环保投资85万元，环保投资占总投资比例为1.85%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。施工期选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。施工人员产生的生活污水依托园区已建生化池处理。装修垃圾分类收集，不能回收利用的及时清运至市政部门指定地点处置，施工人员产生的生活垃圾集中收集后及时交由当地环卫部门处置，废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）强化废气污染防治。生产车间设置在密闭厂房内，营运期破碎粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后，通过一根17米高排气筒（DA001）达标排放；塑化工序产生的有机废气经集气罩收集后，通过“二级活性炭吸附装置”处理再经一根 17米高排气筒（DA002）达标排放。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流。营运期冷却水循环使用不外排，清洗废水经三级沉淀池处理后回用并定期补充换新，换新废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区市政管网；生活污水通过园区生化池处理后接入园区市政污水管网至人和污水处理厂处理后达标排放。

（四）控制噪声污染。采取厂房隔声、合理布局、基础减振等降噪措施。选用技术先进、性能良好、高效节能，低噪声的环保型设备，加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运转状态。强化运输车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类处置、严格管控。废铁、废包装材料、废过滤网等可回收物暂存于一般固废暂存间并定期外售。除尘粉尘统一收集后交市政环卫部门处置；沉淀池污泥定期委托清掏单位处置。规范设置危险废物贮存点及其标识标牌，废活性炭、废含油抹布、棉纱等、废矿物油、废矿物油桶、冷却塔污泥等危险废物应分类规范暂存于危险废物贮存点，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位收集处置。生活垃圾集中收集并及时交由当地环卫部门收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行。强化废塑料源头控制，入场废塑料须经抽检合格方能入库，严禁接收包括受到危险化学品、农药、油漆、油污、废燃料、强酸、强碱等污染的废塑料、危险废物及含卤塑料。强化环境风险管理，以维修间、危险废物贮存点为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。维修间、危险废物贮存点采取重点防渗，液态、半固态原辅料需桶装密闭存放，底部设置托盘，防止液态物料渗漏并定期检查，发现泄漏立即采取措施。配备必要安全应急物资。按照本项目环境影响评价报告表要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境综合行政执法支队和工业园区管委会负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

（盖章）

2024年8月29日

抄送：县发展改革委，县经济信息委，县应急局，工业园区管委会，县生态环境综合行政执法支队。