# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2024〕21号

云阳县农高云源水电开发有限公司：

你单位报送的云阳县白腊槽一级电站绿色升级改造项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆中益蓝云环保咨询有限责任公司编制的《云阳县白腊槽一级电站绿色升级改造项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。

二、该建设项目建设内容和规模：该项目为水电绿色升级改造项目，位于云阳县红狮镇水田村和石宝村，所在水系为长江北岸一级支流水田沟。主要建设内容包括：对现有的1套取水系统进行改造（含水田沟取水坝和前池改造），对电站厂区原址进行改扩建（厂房拆除重建、发电机组扩建），在朱家沟新增1套取水系统（含朱家沟取水坝、取水明渠、取水隧道、前池、压力钢管），该项目经绿色升级后，装机规模由0.25MW扩大至4.38MW，设计发电量也由31.83万kW·h/a扩大至750万kW·h/a。项目总投资7392.2万元，其中环保投资264万元。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设、运营过程中，必须全面落实环境影响报告书中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）加强施工期污染防治。一是防治水污染。施工机械、运输车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用，混凝土养护废水、桥梁基坑泥浆废水、隧道涌水经沉淀处理后回用，均不外排；施工人员生活污水经临时设置的旱厕收集后，用作农肥。二是严格扬尘污染防治。加强土石方开挖、回填和运输的管理，并采用湿式作业，对产生粉尘的施工作业面及施工道路采取洒水抑尘措施；运输车辆驶出工地前清洗车身和轮胎，严禁带泥上路，粉状材料和建筑垃圾运输车辆采取密闭运输、控制车速；对于露天堆放的物料设置围栏并覆盖薄膜；施工过程中使用优质燃料，选用“高效低耗”的燃油设备，并对施工机具进行定期保养和维护，尽可能减少施工机具尾气排放量。三是严格控制噪声污染。尽可能选取噪声低、振动小的设施机械设备，对高噪声设备采取放置在场地中央并采取隔声、减震等降噪措施，加强对施工机械的维修保养，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工；隧洞开挖爆破施工过程中，应严格控制炸药使用量，提前告知附近居民；运输车辆经过居民点时禁止鸣笛、控制车速。四是妥善处置固体废物。工程开挖产生的弃渣尽量场内回填，余方交由农高实业集团在云阳县内各同期水利工程中合理调配，合理回用于县内水利工程，不得乱堆乱弃。施工中废弃建材应尽可能重复利用；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。

（二）落实营运期污染防治措施。一是防治水污染。厂区生活污水经化粪池收集后用作农肥，不得外排。二是控制营运期噪声污染。发电机组等应选用低噪声设备，合理布局安装位置，并采取建筑隔声、基础减振等降噪措施，防止噪声扰民。三是妥善处理营运期固体废物。按相关规范建设危废贮存点及相关标志标识，废矿物油、含油抹布及手套等劳保用品等由收集桶收集后分类暂存于危废贮存点，定期交有资质的单位收运处置，同时必须按照相关规定填写危险废物转移联单，建立台账；设置固定的垃圾收集点，压力前池、取水坝格栅截留的漂浮物集中收集后，与生活垃圾一并送当地环卫部门统一处置。

（三）加强生态环境保护。一是加强施工期生态环境保护。对涉及水体的施工应当避开鱼类繁殖期，施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查，一旦发现重要水生动物，应立即将其迁移到相同生境的河段；对可能造成的水土流失的施工区域，应严格执行“先挡后弃”的平场施工原则，沿作业面修筑好截排水设施，合理安排工期，土石方开挖、填筑等应避开雨天作业，施工结束及时清理施工场地，并对其进行生态恢复和生境重建，切实做好裸露开挖面、施工迹地、弃渣场的绿化和植被恢复工作，采取工程和植被恢复相结合的措施，防止水土流失。二是加强运营期生态环境保护。本电站的下泄生态流量为0.115m3/s（其中水田沟取水坝为0.090m3/s、朱家沟取水坝为0.025m3/s），规范设置生态流量泄放设施及流量计量监测装置，加强生态用水调度，优先保障下游生态流量需求，保护下游尤其是减水河段水生生态，当上游来水小于生态流量时，对应取水坝停止取水发电。确保水资源得到有效利用，防止坝下游脱水现象发生，最大限度减轻对水环境和水生生态的不利影响。

（四）抓好日常环境管理。建立环境管理机构，落实专人负责环保工作，建立环境管理计划和制度，切实加强施工期、营运期环境管理。按照环境影响报告书要求，制定环境监测计划，开展环境监测，及时掌握施工和营运对生态环境影响情况。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境综合行政执法支队和红狮镇人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你司如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

（盖章）

2024年7月10日

抄送：县发展改革委、县规划自然资源局、县水利局、县农业农村委、县林业局，红狮镇，县生态环境综合行政执法支队。